Будівництво на філії «УЗ Вагон-сервіс»

ВАГОН-ХОПЕР ДЛЯ ЗЕРНА МОДЕЛІ 19-8005-У

Основні параметри та розміри вагона повинні відповідати зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1

| Назва параметра та розміру | Нормативне значення показника |
| --- | --- |
| 1 Ширина колії, мм | 1520 |
| 2 Вантажопідйомність, т, не більше | 69,5 |
| 3 Маса тари, т : |  |
| - максимальна | 24,5 |
| - мінімальна | 23,5 |
| - мінімально допустима в експлуатації | 21,47 |
| 4 Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної пари на колії, тс, не більше | 23,5 |
| 5 Довжина по осях автозчепів, мм | 14 720 |
| 6 База, мм | 10 50010 |
| 7 Об’єм кузова, м3 | 104 |
| 8 Висота від рівня головок рейок до осі автозчепу, мм | 1060±20 |
| 9 Габарит згідно з ДСТУ Б В.2.3-29 | 02-ВМ |
| 10 Тип автозчепу | СА-3 |
| 11 Конструкційна швидкість, км/год | 120 |
| 12 Мінімальний радіус вписування в криву, м | 60 |
| 13 Можливість встановлення буферних пристроїв | Є |
| 14 Можливість встановлення гвинтової стяжки | Є |
| 15 Можливість встановлення на візки типу 2 колії 1435мм | Є |
| Примітка - Розрахунок маси тари мінімально допустимої в експлуатації наведено в додатку В |  |

ВАГОН ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА

ТА ІНШИХ ХАРЧОВИХ СИПКИХ ВАНТАЖІВ

МОДЕЛІ 19-6938

  - Основні параметри та характеристики

Параметри, характеристики вагона, що визначають його основні функції, повинні відповідати значенням наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1 – Технічні характеристики вагона

| Назва параметра та розміру | Нормативне значення показника |
| --- | --- |
| 1 Ширина колії, мм | 1520 |
| 2 Маса тари, т : - максимальна - мінімальна - мінімально допустима в експлуатації | 24,0 23,0 21,5 |
| 3 Вантажопідйомність, т, не більше ніж | 70,0 |
| 4 Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної пари на колії, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
| 5 Довжина по осям зчеплення автозчепів, мм | 14720 |
| 6 База, мм | 1050010 |
| 7 Об’єм кузова, м3 | 120 |
| 8 Висота від рівня головок рейок до осі автозчепу, мм | 1060±20 |
| 9 Габарит згідно з ДСТУ Б В.2.3-29 | 1-Т |
| 10 Питомий об’єм (відношення об’єма кузова до вантажопідйомності) | 1,71 |
| 11 Питома матеріаломісткість (відношення маси тари до вантажопідйомності) | 0,34 |
| 12 Конструкційна швидкість, км/ч | 120 |

Напіввагони чотиривісні

універсальні моделей 12-9911, 12-9911-01󒊭

Виготовлення вагон - платформи для великотоннажних контейнерів моделі 13 – 6961

Вагон-платформа для великотоннажних контейнерів

моделі 13-6961

1 Основні параметри та характеристики

1.1.1.1 Параметри, характеристики вагона, що визначають його основні функції, повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці 1 та рисунку Б.1 (додаток Б).

Таблиця 1 – Технічні характеристики вагона

| Назва параметра та розміру | Нормативне значення параметра |
| --- | --- |
| 1 Ширина колії, мм | 1520 |
| 2 Вантажопідйомність, т, не більше ніж | 72 |
| 3 Маса тари, т: - максимальна - мінімальна - мінімально допустима в експлуатації | 20,5 19,5 18,22 |
| 4 Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної пари на рейки, кН(тс) | 230,5 (23,5) |
| 5 Питома матеріаломісткість (відношення маси тари до вантажопідйомності) | 0,277 |
| 6 Довжина по осях зчеплення автозчепів, мм | 14620±20 |
| 7 Довжина по лобових балках, мм | 13400+20 |
| 8 База вагона, мм | 9720+20 |
| 9 Висота осі автозчепу від рівня головок рейок, мм | 1060±20 |
| 10 Типорозміри контейнерів, що перевозяться | 1А, 1АА,1АХ 1С, 1СС, 1СХ 1Е, 1ЕЕ, 1ЕХ 20 футовий контейнер-цистерна, контейнер-цистерна з довжиною цистерни 8100 мм |
| 11 Конструкційна швидкість, км/год | 120 |
| 12 Габарит згідно з ДСТУ Б В.2.3-29 | 0-ВМ |
| 13 Модель візка | 18-1750, 18-7055 |

ВАГОН ХОПЕР-ДОЗАТОР МОДЕЛІ 19-1003-У

Основні параметри та розміри вагона повинні відповідати зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1

| Назва параметра та розміру | Нормативне значення показника |
| --- | --- |
| 1 Ширина колії, мм | 1520 |
| 2 Вантажопідйомність, т, не більше | 69 |
| 3 Маса тари, т : |  |
| - максимальна | 24,5 |
| - мінімальна | 24 |
| - мінімально допустима в експлуатації | 22 |
| 4 Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної пари на рейки, кН (тс), не більше | 230,4 (23,4) |
| 5 Довжина по осях автозчепів, мм | 11420±10 |
| 6 База, мм | 7200±4 |
| 7 Об'єм кузова, м3 | 41 |
| 8 Висота від рівня головок рейок, мм | 3676+20 |
| 9 Габарит згідно з ДСТУ Б В.2.3-29 | 1-Т |
| 10 Тип автозчепу | СА-3 |
| 11 Висота дозування, мм | 150 |
| 12 Конструкційна швидкість, км/год, не більше | 120 |
| 13 Швидкість при розвантажуванні, км/год, не більше | 5 |
| 14 Внутрішні розміри кузова, мм - довжина(зверху) - довжина(знизу) - ширина - висота | 7660 2756 2972 2630 |
| 15 Робочий тиск у циліндрах розвантаження, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4)-0,6 (6) |
| 16 Кількість розвантажувальних люків, шт | 4 |
| 17 Мінімальний радіус вписування в криву, м | 60 |